Construction du meuble de rééducation en Ergothérapie

Matériel

Scie circulaire

Scie sauteuse

Ponceuse à bande    avec  bandes à grain de 80 et 120

Rabot électrique

Perceuse- visseuse

Mèches à bois :   2 et 4 mm diam.

Mèches pour le fer   :  4mm diam

Meuleuse pour découper le fer

Équerre   +   Rapporteur / angles

Etau et marteau

Crayon et gomme

A Acheter :

Bois

3  tablettes de pin   :  200cm – 60cm – 18mm

8  Tasseaux   : 250cm – 38mm – 38mm

Quincaillerie

Vis tête cruciforme 	L : 4,5mm  - diam   :  3,5mm

Vis tête cruciforme 	L :  3mm    -  diam :  3mm

10 Boulons  et écrous		L : 30mm   -   diam  4mm

1 Fer plat 	L  1m 	 -  l : 2,5cm  -   ép.  2mm……………………….

2 équerres renforcées :  9 x 5 x4   ép. 4mm

2 poignées « valise »  de 140mm

2 roulettes fixes  diam. : 3 cm

Finition

Vernis  (mat ou satiné)    350à 400ml

Pinceau

Colle à bois 		2 tubes de 250ml

Pâte à bois (teint neutre)

Papier abrasif   grain   120 et 180

Au magasin

Faire découper les tablettes (gratuite chez Weldom (…réclame non payée)

sauf si vous avez une bonne scie circulaire chez vous

Cf plan de découpe  									Schéma : 1

N.B. lorsque je dis : reste environ = fonction du trait de scie

1re planche

Découper+++ dans cet ordre:	150cm  X  60 	=>	RAMpe

Puis :    			20 X 60 		=>	MARche

14 X 60		=>	COntreMArche

Reste environ : 15 cm X 60	=>

Ce morceau sera ramené à 15  X 54 et servira de renfort sous la rampe et sous 			le plateau de la caisse

2ème planche

Faire Découper			200 X 36,2

Puis dans ces 200 le couper en  2x 100  x 36,2		=>	 COTés de la caisse

Reste environ 200  X  23, 8

Ce morceau de 200 X 23 le couper en fois 9 cm X 150 dans le sens de la longueur

Ces 2 planches serviront de bordures à la rampe

Reste 	: 2 pièces de 50cm X 9 cm		=>2 renforts

Et 1 planche, la faire couper en 54 cm		=> renforts qui seront utilisés

sous la rampe et sous le plateau de la caisse

3èmeplanche

Faire découper 			60 X 78,2	=>	PLAteau de la caisse

Puis 				60 X 36,2	=>	ARrière de la caisse

60 x 30,2 	=>	AVant de la caisse

Reste environ 55 X 60

Chez vous :

But : Construire 	une caisse stable avec marches mais déplaçable sur roulettes

Et une rampe toboggan

QQues Principes :

*Avoir le moins possible de vis apparentes

*Avant de mettre les vis

Faire avant trou  de 3 mm (diam) dans le tasseau

Positionner la vis de façon à ce qu’elle sorte de 1mm

Mettre la colle et ajuster le tasseau sur le trait de crayon

Et visser

*Après vissage essuyer les bavures de colle à l’aide d’un chiffon légèrement humide

*Les parties verticales supportent les parties horizontales

Ainsi la contremarche supporte la marche

*En fin de travail : Arrondir les angles et les arêtes avec la ponceuse à bande

Allez Houps c’est parti :

Sur un sol bien plan : disposer les 4 côtés de la caisse

en mettant au milieu les côtés AV  30,2cm et AR  36,2cm

Bien aligner les bases et tracer un trait à 30,2cm de cette base

+++ Ce trait sera le point haut de vos tasseaux

En rajoutant  l’épaisseur du plateau de la caisse 1,8 cm  vous devriez avoir une 			rambarde de 4 cm

Schéma : 2

Découper les tasseaux

2 X 130	rampe 	bords latéraux

2  X 68	caisse 	partie haute horizontale

2 X 54		    id

2 X 54		marche 	partie horizontale

4 X 27		caisse  	partie verticale

2 X 17		marche  	partie verticale

2 X 10		contremarche partie verticale

Disposer vos tasseaux sur les différents panneaux découpés, disposés au sol

Ne mettez les tasseaux verticaux que sur AV et AR

Coller & visser les tasseaux sur les côtes de la caisse

Schéma 3

cf : photos

Découper à la scie sauteuse

Dans Les 2 grands panneaux latéraux  de 100 X 36,2 l’encoche de la marche

Pour l’échancrure du panneau AR de la caisse : +++

Positionner d’abord sur vos tasseaux le plateau de 60 X 76,6

et à la partie haute du plateau tracer un trait de crayon qui vous donnera la 		base de l’échancrure à découper

Coller et visser les panneaux entre eux

Pour la marche :

Coller & visser les tasseaux sur la contremarche  verticale de 14 cm

cf : photos

Coller & visser les tasseaux sur la marche de 20 cm

Puis coller & visser cette contre marche puis la marche aux grands côtés latéraux

Pour la rampe    =    travail un peu plus délicat, mais vous y arriverez

Positionner vos tasseaux sur la rampe face inférieure, à 15 cm de la base côté sol et 5 cm de la partie haute											cf : photos

Ainsi que les renforts

en mettant un en haut et un en bas et vous répartissez les 2 autres

Coller et visser ( N.B.vis de 3mm pour les renforts)

Raboter la partie basse de la rampe (dans le sens des fibres du bois) pour que le contact avec le sol soit le plus grand possible 								Schéma :4

Pour les côtés de la rampe tracer un angle de 13° à partir d’un coin de telle façon que la planche découpée soit parallèle au sol

Découper sur ce trait

Coller et visser par l’intérieur les bordures de la rampe

A la partie haute de la rampe

Découper verticalement à la scie sauteuse un angle de 90°-13° = 77 ° pour que ce 	bord supérieur, une fois posé, soit vertical 						cf : photos

Travailler les équerres renforcées pour qu’elles aient également un angle de 77°

Et le bord des équerres et le bord de la partie haute de la rampe doivent pouvoir 	s’aligner											cf : photos

Fixer ces équerres sur le renfort avec des vis de 3 cm de longueur

Bien noter +++l’épaisseur de ces équerres pcq cette épaisseur nous servira  pour la  		fabrication des pattes d’accrochage

Pattes d’accrochage des équerres 								Schéma 5

Dans le fer plat  avec la meuleuse et un étau

Découper 	2 longueurs de   	15cm		A

Puis 	8 longueurs de 	?*cm		B					cf : photos

?* 15cm moins (largeur de l’équerre + 1cm)

Boquer dans l’étau  1 X A et 2 X B

Faire un trou de 4mm avec la mèche pour le fer

Quand ce premier trou est fait,

+++mettre un boulon et un écrou en insérant une rondelle entre les lames métalliques pour avoir une ouverte de plus de 4 mm

Faire un second trou et y mettre un boulon et un écrou pour stabiliser

Puis faire la même chose de l’autre côté de cette patte avec 2 X B

Et idem pour l’autre patte

Reste à fixer ces pattes

Là il faut l’aide d’une autre personne

Positionner la rampe de telle façon que les bords sup de la rampe et du plateau soit au même niveau et que les bords verticaux des pattes soit le plus jointifs possible au contact de la caisse

Caler, avec des livres, des boites des trucs, la rampe pour qu’elle tienne toute seule en bonne place

Positionner les pattes en les centrant et en les mettant le plus haut possible

Tracer un trait sous ces pattes

Vérifier que ces pattes soient bien centrées et fixer simplement avec 2 vis

Quitte à réajuster la position lorsque les trucs qui tenaient la rampe soient dégagés

Quand ce sera bon   faire deux trous de 4 mm dans le bois y mettre deux boulons puis enlever les vis , faire 2 autres trous et les boulons et serrer le tout  avec une  clé de 7 je crois

Et quand vous êtes arrivés là :			OUF !!!

Vous n’avez plus qu’à envisager les finitions :

Mettre de la pâte à bois dans les anfractuosités

et lorsqu’elle sera sèche  	poncer

Emousser les angles        Poncer  les arêtes

Gommer les traits de crayons

Mettre la première couche de vernis

Lorsqu’elle sera sèche 		poncer

puis une deuxième couche et 		poncer

Placer les roulettes de façon à ce que la partie inf de la roulette soit à 5mm du sol

Faire un trou de 4mm dans le bois et fixer avec écrou et boulon

Eventuellement mettre un renfort métallique

Les poignées seront positionnées à 45° pour une meilleure prise …ergonomique pour le 	déplacement de la caisse